развертывание унифицированных коммуникаций: какие подводные камни нас ожидают?

Марсель ван Ворт (Marcel van Wort)

Не первый взгляд, развертывание таких сервисов унифицированных коммуникаций, как Microsoft Lync (теперь Skype for Business) кажется не слишком сложным. Подготовьте основное сетевое подключение, установите серверы Windows Lync с помощью пошаговых инструкций, которые легко найти в интернете. Настройте каналы SIP в офисной АТС (PBX) для выхода в городскую сеть, установите клиентские приложения, а затем добавьте пользователей из службы каталогов Active Directory — и все, готово! Но так ли все так просто на самом деле?

С точки зрения установки — да. Корпорация Microsoft предлагает много инструментов для облегчения этой задачи: анкеты для сбора требований, мастера планирования и дизайна, методики реализации и шаблоны, созданные для планирования, проектирования и внедрения топологии серверов Lync. С помощью них любой опытный администратор продуктов Microsoft с легкостью настроит сервера с нужными ролями Lync и оборудование в точном соответствии с потребностями компании.

Однако если администратор недостаточно разбирается в инфраструктуре сети, то вряд ли ваши пользователи смогут с легкостью перейти на новые технологии. Задача еще более усложнится, когда сотрудники получат возможность использовать видеоконференцсвязь или функцию «показать экран / приложение», и нагрузка на сеть возрастет до предела.

Хотя развертывание Lync будет выполнено в заданные сроки и в рамках бюджета, но на практике компания столкнется с ошибками в работе ПО и оборудования, и потребуются дополнительные средства на их исправление.

Почему так происходит? Дело в том, что большая часть вашего сетевого трафика, используемого для коммуникаций, не настроена для работы в режиме реального времени либо сконфигурирована для нестабильных соединений. Используемый вами протокол TCP повторно отправляет пакет данных, если тот возвращается поврежденным. При этом возникают мелкие ошибки в работе сети, незаметные на первый взгляд. Однако потоки видео- и аудиоданных в приложениях унифицированных коммуникаций (Unified Communication, UC) работают иначе. При повторной отправке пакетов ухудшается качество медиа, что сразу же становится заметно пользователям. Чтобы правильно передавать такие потоки, нужно использовать протокол UDP и выполнить комплексную настройку сети для коммуникаций в режиме реального времени (Real Time Communications, RTC). Протокол UDP не проверяет полученные пакеты, утерянные пакеты действительно теряются, а не отправляются повторно, и поэтому ошибок не возникает.

От того, насколько успешно данные передаются конечным пользователям, зависит удобство их работы, а следовательно, и желание осваивать и использовать новый канал связи.

Если вы решили заменить «старые добрые» системы PBX и устаревшие службы телефонии, к примеру, на Microsoft Lync Enterprise Voice, вам придется серьезно потрудиться, чтобы сохранить доверие пользователей. Даже если вы обеспечите надежную и качественную связь и передачу звука — как раньше, и даже лучше! — все равно пользователи будут изучать каждое мелкое происшествие под микроскопом.

В крупных организациях за техническое управление приложениями, сетями и голосовыми телекоммуникациями отвечают различные подразделения; они не взаимодействуют друг с другом, решают свои собственные задачи и даже имеют свой бюджет. Наличие нескольких поставщиков также усложняет сквозное отслеживание, эксплуатацию и поиск ошибок. Чтобы успешно внедрить службы унифицированных коммуникаций в вашей компании, эти подразделения должны тесно сотрудничать. Необходимо также разработать стратегию полного перехода от традиционной сети, предназначенной для передачи данных, к сети, передающей медиаинформацию в режиме реального времени.

оценка развертывания UC

Реализация телефонных и видеоконференций, а также служб общего доступа с помощью приложений унифицированного обмена сообщениями (Unified Messaging, UM) зависит от качества и настройки всех компонентов сети, соединяющей пользователей. Службы голосовой и видеосвязи, работающие в режиме реального времени, максимально увеличивают нагрузку на сеть, поэтому выявляются все слабые звенья между конечными точками, даже такие, о существовании которых вы и не подозревали. Вы удивитесь, когда столкнетесь с некорректной работой компонентов, чрезмерной нагрузкой на них или неправильной настройкой для работы с медиапотоками. Можно привести множество конкретных примеров:

- вызов параметров контроля допуска в Microsoft Lync, не соответствующих настроенной пропускной способности сети или характеристикам качества обслуживания для медиапотоков в режиме реального времени;

- джиттер и потеря пакетов из-за чрезмерного трафика глобальной сети;

- нестабильное соединение, вызванное неверно настроенными, некорректно функционирующими или перегруженными сегментами WLAN;

- задержки передачи данных из-за неэффективной географической топологии или неверной IP-маршрутизации сети;

- задержки в установке сессии из-за медленного ответа DNS;

- брандмауэры и другие компоненты системы безопасности, не настроенные для работы медиатрафика в режиме реального времени, и каналы SIP, вызывающие ошибки функционирования или соединения;

- даже ошибки конфигурации скорости и дуплекса интерфейса Ethernet в любой части сетевого маршрута между конечными точками могут негативно влиять на работу пользователей со службами UC, а в условиях возросшей нагрузки — замедлить передачу других важных видов бизнес-трафика;

- и последнее, но не менее важное: низкая производительность клиентских компьютеров и неудовлетворительная работа аудио- и видеоустройств негативно повлияет на взаимодействие пользователей с системой;

- многие из этих ошибок возникали в работе сети ранее, но обычно оставались незамеченными, поскольку видео- и аудиопотоки не передавались и нагрузка на сеть была относительно низкой.

Достаточно примеров? Вывод очевиден: вам следует выполнить предварительную оценку развертывания служб UC в вашей сети до того, как подключать к ним пользователей. Недавно корпорация Майкрософт признала, что успех внедрения Lync сильно зависит от инфраструктуры сети, и обратила внимание, что подобная оценка является обязательной частью развертывания Lync.

Разумеется, если вы уже развернули службы унифицированных коммуникаций и столкнулись с низким качеством, то, выполнив подобную оценку, вы сможете диагностировать ошибки и повторно настроить либо обновить сеть и системы.

Оценить развертывание UC можно несколькими способами.

предварительное тестирование

Если решение UC еще не развернуто, то оценку можно провести без вмешательства в его работу. Вам следует внимательно заполнить анкету, чтобы собрать сведения о сайте, пропускной способности каждого звена, параметрах качества обслуживания, количестве пользователей и ожидаемом использовании функций UC. Корпорация Майкрософт предлагает несколько инструментов и анкет для сбора данных о требованиях, профилях пользователей, ожидаемой нагрузке и текущей инфраструктуре. Они помогут разработать нужную топологию, инфраструктуру серверов и сформировать требования к пропускной способности.

- Lync Server 2013 Planning Tool — мастер, который генерирует топологию сети (этап процесса проектирования).

- Калькулятор Bandwidth Capacity Calculator — шаблон электронной таблицы, с помощью которого можно рассчитать требования к пропускной способности многоабонентской среды, используя предопределенные профили пользователей и рабочие нагрузки.

моделирование трафика

Мы уже упоминали, что обычно в крупных компаниях имеется несколько подразделений и поставщиков, отвечающих за различные сетевые компоненты. В этом случае сложно получить детальную информацию о конфигурации и доступ к управлению каждым устройством, что необходимо для проведения оценки и использования ее результатов в дальнейшей работе.

В подобной ситуации наиболее эффективное решение — провести тестирование, моделирующее трафик, и проверить, ведет ли себя сеть так, как ожидается.

Сквозные сетевые соединения тестируются путем генерации медиатрафика между узлами в реальном времени, до достижения перегрузки. При этом выявляются скрытые проблемы сети, которые могут вызвать помехи во время работы пользователей с аудио- и видеоприложениями в реальном времени. Во время генерации потоков трафика можно отслеживать сетевые компоненты пути, чтобы проверить данные об использовании, маршрутизации, потере пакетов, джиттере, а также параметры безопасности и качество обслуживания. Существует множество коммерческих и свободно распространяемых инструментов, предназначенных для моделирования, генерации трафика, отслеживания и тестирования медиапотоков в режиме реального времени. Например, широкой популярностью пользуются инструменты IxChariot, NetResolve и JPerf. Помните, что выполнение подобных тестов в рабочей среде может негативно сказаться на других видах трафика, если он неверно настроен или если обнаружатся искомые проблемы. Чтобы получить точные значения для других видов трафика, необходимо проводить тестирование в течение длительного времени (не менее одной рабочей недели).

тестирование по итогам развертывания

Если в вашей компании уже установлен и эксплуатируется Lync, но качество голосовой и видеосвязи низкое, вам следует выполнить оценку по итогам развертывания. Это можно сделать различными способами, в зависимости от используемых инструментов.

Если в Lync активированы стандартные средства для отслеживания, доступные на панели управления, вы сможете просмотреть статистику звонков и детальные сведения о качестве и определить, между какими клиентами или узлами возникла проблема.

- Lync PreCall Diagnostics — полезный и простой в использовании инструмент, с помощью которого можно настраивать звонки SIP, отслеживать показатели MOS, потери пакетов и джиттер клиентской системы.

- Инструмент Lync Server 2013 Best Practices Analyzer предназначен для анализа ресурсов на сервере Lync; он проверяет корректность параметров AD, WMI и регистра с целью оптимизации настроек сервера.

- Для проверки работоспособности и производительности сервера компания Майкрософт предлагает использовать сценарии PowerShell. С их помощью можно собирать данные, вести журналы на тестовых серверах Lync и определять ключевые показатели работоспособности. Журналы можно экспортировать в отчет для дальнейшей оценки.

- Большую ценность для диагностики представляют журналы сбора данных, запросов и оценок, сформированные серверами и клиентами Lync, а также встроенными инструментами Central Logging Service, OCSlogger и Snooper.

Преимущество инструментов, которые используют журналы, созданные самим приложением Lync, состоит в том, что все обнаруженные ошибки непосредственно связаны с рабочими нагрузками и функционированием Lync.

Их недостаток заключается в том, что они не учитывают внешние факторы, влияющие на производительность Lync. Возможно, вам придется выполнить более глубокий анализ с применением специальных инструментов мониторинга сети, чтобы выявить главную причину ошибок. Кроме того, можно воспользоваться специализированными инструментами анализа производительности сети и приложений, которые изучают трафик Lync в составе остального сетевого трафика:

- Инструменты мониторинга сети на основе Cisco NetFlow или WireShark распознают потоки Lync и в реальном времени предоставляют сведения об использовании сети, характере трафика и применении политик качества обслуживания.

- Инструменты мониторинга производительности приложений, такие как Ixia, AppNeta и Dynatrace, формируют подробный отчет о транзакциях приложения в сети, включая анализ отдельных сеансов Lync на наличие проблем, связанных с работой сети.

Эти инструменты выполняют проверку сети или переключение портов SPAN во время передачи трафика, могут анализировать трафик других слоев и использование сети, влияющее на производительность (например, ведущее к потере пакетов, несоответствию политик качества обслуживания, ошибкам роуминга или аутентификации в беспроводной сети).

Следовательно, лучший способ обнаружить, проанализировать и исправить ошибки производительности в среде Lync — это использовать и средства Майкрософт, и специализированные инструменты для оценки производительности приложений.

Отметим, что любую оценку развертывания служб UC должны проводить инженеры, разбирающиеся в сетевых механизмах передачи данных, или консультанты, понимающие структуру сети и поведение приложений UC. Эти специалисты смогут составить детальный отчет, полезный для дальнейшей работы.

Уточните, может ли ваш провайдер сетевых услуг выступить в качестве поставщика управляемых услуг до и после развертывания унифицированных коммуникаций. В этом случае он сможет отслеживать большую часть потоков трафика и устройств, а также управлять ими, а кроме того, предоставит квалифицированных специалистов, имеющих опыт работы с унифицированными коммуникациями и сетевой инфраструктурой.

Если вы столкнулись с проблемами низкого качества аудио и видео после внедрения служб унифицированных коммуникаций, как вы с ними справились? Расскажите нам!

Марсель ван Ворт, CISSP-ISSAP

Ведущий консультант в области унифицированных коммуникаций и безопасности

Orange Business Services